- Это схема сети

У маршрутника BR-R 2 интерфейса:

- enp0s3

- enp0s8

HQ-R:

- enp0s3

- enp0s8

- enp0s9

ISP:

- enp0s3

- enp0s8

- enp0s9

- enp0s10

эти интерфейсы расположены закономерно, enp0s3 всегда смотрит вверх, enp0s8 всегда смотрит вниз.

Интерфейсы ISP:

enp0s3 – Смотрит в сторону интернет

enp0s8 – Смотрит в сторону HQ-R

enp0s9 – Смотрит в сторону BR-R

enp0s10 – Смотрит в сторону CLI

Интерфейсы HQ-R:

enp0s3 – Смотрит наверх

enp0s8 – Смотрит вниз

enp0s9 – Смотрит в сторону CLI (на него можно забить)

ВАЖНЫЕ КОМАНДЫ

- systemctl restart/enable {название протокола} – презагрузить/включить протокол

- systemctl status {название протокола} – чекнуть состояние протокола (вкл/выкл)

- control sudowheel enabled  - не знаю что это, но нужно прописывать при первом запуске каждого устройства (кроме CLI)

У серверов всего один интерфейс (по крайней мере который мы будем юзать) – enp0s3. Он всегда смотрит в сторону маршрутников (наверх)

Если какой то протокол не работает, либо выключен:
- systemctl restart/enable {название протокола} – презагрузить/ включить

- systemctl status {название протокола} – чекнуть его состояние

- Глова I

При первом включении каждого устройства, всегда пишите команду «control sudowheel enabled» - выдача рут прав

ТАК ЖЕ НА КАЖДОМ УСТРОЙСТВЕ ДОБАВЛЯЕМ DNS:
- nano /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8

Настройка ISP:

- control sudowheel enabled

- ip -c a

- nano /etc/net/ifaces/enp0s3/options
в переменной «BOOTPROTO» меняем static на dhcp,
в переменной «SYSTEMD_BOOTPROTO» меняем static на dhcp4

- systemctl restart network

- ping 8.8.8.8 (проверяем доступность днс сервака)

- mkdir /etc/net/ifaces/enp0s8

- mkdir /etc/net/ifaces/enp0s9

- mkdir /etc/net/ifaces/enp0s10

создали значит папки для интерфейсов. В дальнейшем они нужны будут, запомните их путь.

Далее в КАЖДОЙ папке создаем файл «options»

- nano /etc/net/ifaces/enp0s8(9,10)/options

и в каждом файле «options» пишем следуюшие загогулины:

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
DISABLED=no
CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=yes

ДАЛЬШЕ АДРЕСАЦИЯ (ISP)!   _ - можно не вписывать, по желанию
1 команда – айпи
2 команда - шлюз

- echo 192.168.0.165/30 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4address (1)
- echo default via 192.168.0.166 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4route(2)

- echo 192.168.0.161/30 > /etc/net/ifaces/enp0s9/ipv4address(1)
- echo default via 192.168.0.162 > /etc/net/ifaces/enp0s9/ipv4route(2)

- echo 192.168.0.249/30 > /etc/net/ifaces/enp0s10/ipv4address

- systemctl restart network

Исходя из видоса, далее хостнеймы:

- HQ-R:
hostnamectl set-hostname hq-r.hq.work;exec bash

- BR-R:
hostnamectl set-hostname br-r.branch.work;exec bash

- HQ-SRV:
hostnamectl set-hostname hq-srv.hq.work;exec bash

- BR-SRV:
hostnamectl set-hostname br-srv.branch.work;exec bash

Маршрутнеки:

На интерфейсе «enp0s3» по дефолту задница какая то, отсутствует строка «CONFIG_IPV6=yes»

- nano /etc/net/ifaces/enp0s3/options

встречать нас будут строки

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
DISABLED=no
CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=yes – (этой строки не будет наверное)
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no

Добавляем стрчоку «CONFIG_IPV6=yes» на ее законное место!!!!
ЭТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ МАРШРУТНИКОВ (enp0s3 интерфейс)

ДЛЯ (HQ-R)!

- mkdir /etc/net/ifaces/enp0s8

- mkdir /etc/net/iface---s/enp0s9

- nano /etc/net/ifaces/enp0s(8,9)/options

и в файле «options» пишем следуюшие загогулины:

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
DISABLED=no
CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=yes

ДАЛЬШЕ АДРЕСАЦИЯ (HQ-R)!

- echo 192.168.0.166/30 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address
- echo default via 192.168.0.165 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4route

- echo 192.168.0.1/25 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4address
- echo default via 192.168.0.40 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4route

И ЕЩЕ АДРЕСАЦИЯ (BR-R)! 
но сперва \/
ДЛЯ (BR-R)!

- mkdir /etc/net/ifaces/enp0s8

- nano /etc/net/ifaces/enp0s8/options

и в файле «options» пишем следуюшие загогулины:

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
DISABLED=no
CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=yes

- echo 192.168.0.162/30 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address
- echo default via 192.168.0.161 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4route

- echo 192.168.0.129/27 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4address
- echo default via 192.168.0.140 > /etc/net/ifaces/enp0s8/ipv4route

А ТЕПЕРЬ НАСТРОИМ СЕРВЕРЫЫЫЫЫ

Не забываем про хостнеймы:

- HQ-SRV:
hostnamectl set-hostname hq-srv.hq.work;exec bash

- BR-SRV:
hostnamectl set-hostname br-srv.branch.work;exec bash

На интерфейсе «enp0s3» по дефолту задница какая то, отсутствует строка «CONFIG_IPV6=yes» - ОНА ЕСТЬ И НА СЕРВЕРЕ! ВОТ ЕТО ДА

- nano /etc/net/ifaces/enp0s3/options

встречать нас будут строки

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
NM_CONTROLLED=no
DISABLED=no
CONFIG_IPV4=yes
CONFIG_IPV6=yes – (этой строки не будет наверное)
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no

Добавляем стрчоку «CONFIG_IPV6=yes» на ее законное место!!!! – ЭТО ДЕЛАТЬ НА ОБОИХ СЕРВЕРАХ

Маршрутизация на HQ-SRV:

- echo 192.168.0.40/25 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address
- echo default via 192.168.0.1 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4route

- systemctl restart network

Маршрутизация на BR-SRV:

- echo 192.168.0.140/27 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address
- echo default via 192.168.0.129 > /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4route

- systemctl restart network

ДАЛЕЕ ISP (nftables):

Щас мы настроим доступ в интернет.

- apt-get update

- apt-get install -y nftables

- nano /etc/nftables/isp.nft

В этом файле необходимо прописать следующее:
table inet my_nat {

chain my_masquerade {
type nat hook postrouting priority srcnat;
oifname “enp0s3” masquerade

}

}

Дальше идем:

- nano /etc/sysconfig/nftables.conf

И туда пишем:

include
include “/etc/nftables/isp.nft”

- systemctl enable --now nftables

Далее на маршрутниках (HQ-R, BR-R, ISP) необходимо включить пересылку пакетов:

- nano /etc/net/sysctl.conf

в строке «net.ipv4.ip_forward = 0» нолик меняем на 1

- reboot

УСТАНОВКА FIREWALL НА ISP:

- apt-get update

- apt-get install -y firewalld

- systemctl enable firewalld

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=enp0s8

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=enp0s9

- firewall-cmd –permanent --zone=public --add-masquerade

- reboot

УСТАНОВКА NFTABLE НА (HQ-R & BR-R)

- apt-get update

- apt-get install nftables

- nft flush ruleset

- nft add table nat

- nft -- add chain nat prerouting { type nat hook prerouting priority -100 \; }

- nft -- add chain nat postrouting { type nat hook postrouting priority 100 \; }

- nft add rule nat postrouting oifname “enp0s3” masquerade

- echo “flush ruleset” >> /etc/nftables/nftables.nft

- nft list ruleset >> /etc/nftables/nftables.nft

- systemctl restart nftables

НАСТРОЙКА EIGRP

Глова 2.

Перед этим надо поставить пакет «FRR» на все маршрутники (включая ISP)

-------------------------------------------------------------------------
ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ НА ВСЕХ 3х РОУТЕРАХ – установка FRR

- apt-get update

- apt-get install -y frr

теперь настройка фрр

- nano /etc/frr/daemons

в этом текстовике ищем «eigrpd=no» и no меняем на yes

- systemctl enable --now frr.service

-------------------------------------------------------------------------

вход в фрр:

- vtysh

- ISP –

EIGRP настройка

- vtysh

- configure terminal

- router eigrp 1

- network 192.168.0.164/30

- network 192.168.0.160/30

- sh ip route eigrp

- do wr

- ex

- BR-R –

EIGRP настройка

- vtysh

- configure terminal

- router eigrp 1

- network 192.168.0.160/30

- network 192.168.0.128/27

- sh ip route eigrp

- do wr

- ex

- HQ-R –

EIGRP настройка

- vtysh

- configure terminal

- router eigrp 1

- network 192.168.0.164/30

- network 192.168.0.0/25

- sh ip route eigrp

- do wr

- ex

- ВАЖНО –

Перед проверкой EIGRP, проверьте nftables

- systemctl status nftables.service

- sh ip route eigrp – посмотреть че получилось в еигрп

УСТАНОВКА DHCP Сервера –

HQ-R

- apt-get -y install dhcp-server

- nano /etc/sysconfig/dhcpd

Открывается конфиг, там в следующем параметре указываем enp0s8

- DHCPDARGS=enp0s8

Потом чето копируем и редактируем

- cp /etc/dhcp/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dchpd.conf

- nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

- + Здесь просто меняем маску (на 255.255.255.128). красные квадраты.

- + 3 строчки про домен просто сносим и пишем то что в зеленом квадрате.

Не отсылка на

Укроену

+ в голубом квадрате меняем адрес на тот который на скрине.

- + желтый квадрат – просто все подчистую перепишите. НО

Необходимо открыть настройки HQ-SRV и зайти на 1 адаптер, нажать на дополнительно и посмотреть MAC-Адрес. Он может быть у всех разный.

- И В РОЗОВОМ КВАДРАТЕ ПИШИТЕ МАК АДРЕС СВОЕГО АДАПТЕРА!

Дальше просто ребут dhcp:

- systemctl restart dhcpd

После этой команды чето нето будет, поэтому просто пишите это:

- chkconfig dhcpd on

- service dhcpd start

HQ-SRV

- nano /etc/net/ifaces/enp0s3/options

тут будет статика, но меняем на DHCP

И так как мы меняем здесь статику на автоматику, то нужно закомментить адрес на интерфейсе

- nano /etc/net/ifaces/enp0s3/ipv4address

ну тут просто # добавляем

И ребутим сеть

- systemctl restart network

Конфигурация пользователя (на примере одной машины)

HQ-SRV

Вот ето нам надо наверн

На устройстве HQ-SRV:

- useradd admin

- passwd admin

- {пароль}

- {повторить пароль}

- useradd network_admin

- passwd network_admin

- {пароль}

- {повторить пароль}

На HQ-R вводим команду ниже (измеряем пропускную способность)

- apt-get -y install iperf3

И нам потребуется ISP в роли сервера сие деяний

Настройка firewall для iperf3 (ISP)

- firewall-end --permanent --add port-5201/tcp

так-же необходимо добавить интерфейсы в паблик на  ISP-командой:

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=enp0s8

- firewall-cmd --permanent --zone=public --add-interface=enp0s9

а дальше тупа ребут (ISP)

- reboot

МОЛОДЦЫ! Настроили iperf3. Теперь можно заценить как ето работает:

На (ISP):

- iperf3 -s

И вот такая картена у нас будет

НАСТРОЙКА БЭКАП

ISP – сервер

----------------

55413/tcp

55414/tcp

55415/tcp

55423/tcp

понадобится

----------------

HQ & BR R – клиенты (маршрутники)

Щас мы настраиваем ISP

Сперва установим бэкап утилиту

- apt-get install -y urbackup-server

Добавляем его в автозагрузку

- systemctl enable --now urbackup-server

Создаем директорию для хранения копий на сервере

- mkdir /mnt/backups

Даем права роутерам и утилите на папку /mnt/backups

- chown -R urbackup:urbackup /mnt/backups

Права на папку всем группам юзеров

- chmod 777 /mnt/backups

И теперь порты ебашим

- firewall-cmd --permanent --add-port=55413/tcp

- firewall-cmd --permanent --add-port=55414/tcp

- firewall-cmd --permanent --add-port=55415/tcp

- firewall-cmd --permanent --add-port=35623/tcp

- firewall-cmd --permanent --add-port=35623/udp

HQ & BR – R

Установка бекап клиента на роутеры

- apt-get install urbackup-client

- systemctl enable --now urbackup-client

ЗАПУСКАЕМ CLI (ВИРТУАЛКА) (сперва enter при первом запуске, а при загрузке жмаем английскую Е)

Выделенного красного текста после того как вы пожмали Е – НЕ БУДЕТ! Его надо дописать.

- После splash пишем «init=/bin/bash»

И дальше просто ctrl+x

Потом загрузится консоль, туда пишем:

- mount / -o rw,remount

Далее меняем пароль. Первая команда для root, вторая для пользователя

- passwd

- {пароль}

- passwd user

- {пароль}

Потом выключаем и включаем вируталку, букву Е не жмать, там уже вводите пароль от пользователя.

НАСТРОЙКА ДОСТУПА CLI К ISP

Тычем на интернат(ПКМ) и выбираем ето

Настройка первого адаптера:

Вроде всё.

После того как настроили и установили urbackup-server

Перезапустите ISP (-reboot)

И переходите по адресу 192.168.0.249:55414

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕТОТ ПОРТ

Перешли по адресу, заходим в раздел «сервер», меняем путь сохранения бэкпов, стирая «/urbackup» оставляя все остальное

И СОХРАНЯЕМ!

В разделе «Файловые Бэкапы» пишем это путь (/etc/frr)

Ну и все ебекапимся блин нафиг

Еще может быть шняга такая, что в разделе «статус» ток один роутер, а может их не быть вообще. Для этого надо на маршрутники накатить urbackup-client, либо его включить/перезагрузить, либо перезагрузить вообще сам маршрутник. Команды необходимые расписал ранее

НАСТРОЙКА SSH на HQ-SRV

Настраивать будем на сервере HQ-SRV, порт 2222 (четыре двойки)

- apt-get update

- apt-get install -y openssh-server

- systemctl enable --now sshd

короче обновили пакеты, накатили ссх и врубили его.

-	nano /etc/openssh/sshd_config

Здесь короче будет порт 22 и он будет закомментирован. Убираем хештег и добавляем еще 2 двойки

А потом прост перезагружаем ссх

-	systemctl restart sshd.service

Дальше настроим маршрутник HQ-R

- nano /etc/nftables/nftables.nft

При входе будет такая картина, но нам необходимо добавить еще строчки:

if “enp0s3” tcp dport 2222 dnat to 192.168.0.40
ip daddr 192.168.0.165 tcp dport 2222 dnat to 192.168.0.40:2222

Вот сюда добавляем, у чела iif написано, но я не уверен что это правильно

Дальше пишем команду

- reboot

и с маршрутника BR-R пробуем подключиться к HQ-R:

- ssh admin@192.168.0.166 -p 2222

а пароль вроде toor